ЧАСТЬ III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приложение №1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. I этап».

I. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения I этап (в 2020 году) включает выполнение работ по следующим участкам автомобильных дорог:

- ул.Наседкина от Любецкая 38 до Наседкина 1

- ул.Любецкая от Октябрьского пр.31 до Любецкая 37

- ул.Боршодская от Боршодская 14 до Боршодская 50

- ул.Судостроительная от Судостроительная 9 до Судостроительная 17А

- ул.Краснодонцев от Архангельская 43 до Юбилейная 68

- ул.Юбилейная от Юбилейная 12 до Юбилейная 68

- ул.Молодежная от Молодежная 1 до Кирилловское ш.37

- ул.Комарова от Комарова 9 до Металлургов 16

# 1.Технические параметры

1.1. Ремонт дорожного покрытия (включая участки примыканий, съезды) с заменой бортового камня:

- Срезка (с выравниванием профиля) поверхностного слоя существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, средней толщиной слоя 10 см;

- разборка сборных прямоугольных железобетонных плит;

- разборка покрытий и оснований цементно-бетонных;

- сбор и транспортировка асфальтобетонной крошки, образовавшейся в результате фрезерования а/б покрытия (производится в место указанное Заказчиком);

- разборка бортовых камней БР100.30.18;

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы механизированным и ручным способами (под установку бортового камня БР100.30.18 и карманы для остановки общественного транспорта);

- погрузка и перевозка строительного мусора;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового доменного марки не ниже 800, фракции 5-10 мм, 20-40 мм, 40-70 мм (под установку бортового камня БР100.30.18 и карманы для остановки общественного транспорта);

- установка бортовых камней БР100.30.18;

- розлив вяжущих материалов;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси пористой мелкозернистой марки II, средней толщиной 5см;

- розлив вяжущих материалов;

- устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из щебеночно – мастичных асфальтобетонных смесей с наибольшим размером зерен щебня до 15 мм, тип ЩМА-15;

- укладка стыковочной ленты «БРИТ – А» размером 50х5 см (или эквивалент);

- подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см на ширину 0,5 м от бордюрного камня вручную;

- посев газонов обыкновенных вручную.

# Выполнить ремонт дорожного покрытия заездов к домам и участков примыканий.

# 1.2. Ремонт прилегающих тротуаров и пешеходных переходов (включая восстановление нарушенных):

- разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров, средней толщиной 4 см;

- разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель;

- сбор и транспортировка асфальтобетонной крошки, образовавшейся в результате фрезерования а/б покрытия (производится в место указанное Заказчиком);

- разборка пешеходных дорожек из сборных прямоугольных железобетонных плит;

- разборка бортовых камней БР100.20.8;

- разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы механизированным и ручным способами (под установку бортового камня БР100.20.8, под существующие и новые тротуары);

- погрузка и перевозка строительного мусора;

- установка бортовых камней БР100.20.8 с устройством основания из щебня 5-10 мм, 20-40 мм;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового доменного марки не ниже 800, фракции 5-10 мм, 20-40 мм (под установку бортового камня БР 100.20.8 и пешеходные тротуары);

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (под пешеходные дорожки из тротуарной плитки);

- устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, тип Д;

- устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки.

# 1.3. Прочие работы:

- регулирование высотного положения люков колодцев с подъемом на высоту до 10 см;

- установка чугунных люков;

- демонтаж металлических ограждений установленных вдоль проезжей части дорог;

- укрепление обочин щебнем толщиной 10 см, марки не ниже 800, фракции 5-10 мм.

- демонтаж искусственной дорожной неровности;

- монтаж искусственной дорожной неровности.

- нанесение горизонтальной дорожной разметки производится краской белого цвета, соответствующей межгосударственным стандартам: ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования», ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования», а также СанПиН  и имеющей паспорт качества.

Нанесение дорожной разметки осуществлять в соответствии с проектами и схемами организации дорожного движения улиц города Череповца (предоставляются Заказчиком).

Дорожная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии).

Конкретные перечни работ и объемы указаны в локальной смете №01:00033 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. I этап» и локальной смете № 01:00034 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. II этап» (Приложение 2 к муниципальному контракту).

# III. Сроки выполнения работ.

I этап:

Начало работ с момента заключения контракта (в случае неблагоприятных погодных условий срок начала работ согласовать с Заказчиком).

Окончание работ: по 31 октября 2020 г. включительно.

# IV. Требования к качеству работ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Контроль качества ремонтных работ должен включать входной контроль изделий и материалов, операционный контроль отдельных ремонтных процессов и приемочный контроль ремонтных работ.

Работы должны быть выполнены с применением соответствующих механизмов, предусмотренных технологией производства конкретного вида работ.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Требования к качеству работ и материалов приведены в Приложении № 1, 2 к Техническому заданию.

При выполнении работ Подрядчик должен использовать строительные материалы и изделия, соответствующие качественным и техническим характеристикам материалов и изделий, указанных в Техническом задании.

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы.

# V. Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для ремонта Объекта на строительной площадке, ограждение мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги Заказчиком.

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ на Объекте.

3. Подрядчик должен обеспечить безопасность движения дорожных машин и оборудования. Установить технические средства организации дорожного движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с  ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (введен в действие с 01.04.2020 года) и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ» после согласования схем организации движения транспортных средств с Заказчиком. Технические средства должны быть хорошо различимы, в том числе и в темное время суток.

4. Подрядчик при осуществлении ремонтных работ действует в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц и окружающей среды.

5. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

6. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

7. На период проведения ремонта подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», актуализированная версия. Принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», актуализированная версия. Утвержденными постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. № 123.

Пожарная безопасность при проведении ремонтных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ 25.04.2012 №390.

Все дорожно-строительные работы выполнять в соответствии с требованиями «Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», утвержденных Минтрансом 27.12.1991.

8. Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ на автомобильных дорогах, в т. ч. в рамках гарантийных обязательств, в сроки и периоды времени, согласованные с Заказчиком, исключая часы наиболее интенсивного движения транспорта.

# VI. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ.

2. При исполнении Контракта Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с Техническим заданием.

3. Все материалы должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

4. В процессе выполнения работ подрядчик осуществляет входной контроль материалов, изделий, конструкций (в том числе для изготовления асфальтобетонных смесей, битумных эмульсий и т.д.). Результаты испытаний представить Заказчику до приемки им выполненных работ.

5. Подрядчик проводит проверку уложенного асфальтобетонного покрытия, включая конструктивные материалы с использованием аттестованной и аккредитованной (независимой) лабораторий, в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Результаты испытаний предоставляет Заказчику.

6. Подрядчик в присутствии Заказчика визуально определяет состояние материалов при их разборке и составляет акт по результатам осмотра материалов для определения их возможного повторного использования в дальнейшем.

7. Законченные ремонтом Объекты должны соответствовать требованиям ОДМ 218.4.039-2018 по следующим показателям: поперечные уклоны проезжей части и обочин, продольная ровность покрытия, состояние покрытия, колейность.

8. Все работы по ремонту Объекта выполнить в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием, условиями Контракта и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, предусмотренным Техническим заданием, Контрактом и требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода нормативными документами.

9. После завершения работ и уведомления Подрядчиком о готовности Объекта, Заказчик назначает дату приемки Объекта и утверждает состав приемочной комиссии.

10. Подрядчик обязан представить Свидетельство о соответствии параметров отремонтированного объекта техническому заданию (Приложение № 5 к Техническому заданию), подтверждающий соответствие ремонтируемого Объекта требованиям Технического задания, СП и СНиП, подписанный ответственным представителем Подрядчика, представителем Заказчика.

11.Свидетельство о соответствии параметров отремонтированного объекта Техническому заданию является обязательным приложением к акту приемки законченных работ по ремонту.

VII. Порядок выполнения работ.

1. Все работы должны производиться под контролем представителя Заказчика или Технадзора (при наличии).

2. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации, в том числе и временные ограждения и подъездные дороги, необходимые для выполнения работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз, а также вывоз строительного мусора с Объекта.

3. Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами получает всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ.

4. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Если Заказчик не был информирован о проведении приемки ответственных конструкций и скрытых работ, или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

6. Необходимость выполнения дополнительных работ Подрядчик определяет совместно с Заказчиком и приступает к работам только после письменного согласования таких работ со стороны Заказчика.

7. Окончание работ на объекте оформляется Актом приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (Приложение №8 к Техническому заданию). Акт подписывается обеими сторонами.

8. По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги».

9. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую документацию в двух экземплярах (один экземпляр в Технадзор (при наличии)), в том числе и на электронных носителях (по письменному запросу Заказчика).

# VIII. Условия выполнения работ.

1. Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом контракта, в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Подрядчик обязан:

2.1. С момента начала проведения работ до подписания Заказчиком акта приемки законченных работ по ремонту Объекта оформить акт приемки-передачи участка ремонта (Приложение №3 к техническому заданию) на содержание подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы.

2.2. Не позднее 10 календарных дней до начала производства работ изготовить и установить за свой счет на участке производства работ информационный щит по образцу № 1 Требований к информационным щитам (Приложение № 4 к Техническому заданию).

2.2.1. Информационные щиты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Изображение знака должно быть изготовлено методом трафаретной печати (шелкографии) с использованием двухкомпонентных красок на сольвентной основе, стойких к любым погодным условиям, обладающих износостойкостью и не подверженных выцветанию. Световозвращающая пленка, на которую наносится изображение, должна быть типа «Б». Нанесение символов на маску дорожного знака может выполняться как методом трафаретной печати (шелкографии), так и методом аппликации. Основа дорожного знака должна быть выполнена из оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 1,0 мм, должна иметь двойную отбортовку и элементы крепления под хомут (под две стойки).

Информационные щиты установить в согласованных с представителем Заказчика местах.

Информационные щиты необходимо установить на 2-х оцинкованных стойках, расстояние от низа знака до уровня земли не менее 2,5 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до ближайшего к ней края щита, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 5 м. При необходимости предусмотреть устройство присыпных берм.

2.2.2. К моменту сдачи Объекта заменить за свой счет ранее установленный щит по образцу № 1 на информационный щит по образцу № 2 (Приложение № 4 к Техническому заданию).

3. Перед производством работ Подрядчик обязан представить проект производства работ (ППР). ППР согласовать со всеми ресурсоснабжающими и эксплуатационными организациями города, департаментом ЖКХ, управлением архитектуры и градостроительства мэрии. Получить разрешение на осуществление земляных работ. График производства работ предоставить Заказчику для согласования за 14 календарных дней до начала производства работ.

4. Работы производить в дневное время суток согласно Закону Вологодской области от 28.01.2013 № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области (с изменениями и дополнениями)».

5. При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовывать с Заказчиком.

6. В случае проведения плановых ремонтных работ ресурсоснабжающими и эксплуатационными организациями города инженерных коммуникаций в период ремонта Объекта Подрядчик согласовывает с Заказчиком график производства работ с учетом календарного план-графика, предоставленного ресурсоснабжающими или эксплуатационными организациями.

7. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику и эксплуатирующим организациям. В процессе производства работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей (газопровода, водопровода, сетей электроснабжения и т. д.) – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелой техники. До начала производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций. При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

8. Работы должны быть выполнены с учетом использования качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, техническим регламентам.

9. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

10. Перед производством работ согласовать с Заказчиком место складирования а/б крошки.

11. При выполнении работ Подрядчик не должен допускать захламление территории города отходами производства. Подрядчику запрещено складирование отходов производства на газонах, на проезжей части, уличных тротуарах, водостоках, пожарных гидрантах, смотровых и ливневых колодцах, въездах во дворы. Вывоз отходов производства осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

12. В ходе выполнения работ не допускается захламление площадки выполнения работ, а также прилегающих территорий.

13. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

14. Подрядчик должен незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме о приостановке работ по любой причине с указанием причин приостановки.

15. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке общие журналы работ при ремонте Объекта.

16. Подрядчик обязан принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку Объекта перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требований используемой Заказчиком информационной системой.  Исполнитель несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

17. По окончании работ на Объекте передать Заказчику в полном объеме исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах. Подрядчик обязан представить Свидетельство о соответствии параметров отремонтированного объекта Техническому заданию (Приложение №5 к Техническому заданию), подтверждающий соответствие ремонтируемого Объекта требованиям Технического задания, СП и СНиП, подписанный ответственным представителем Подрядчика, представителем Заказчика.

18. Подрядчик обязан заключить договор на проведение проверки уложенного асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, тротуаров, включая конструктивные материалы (все слои покрытия) и качества работ по устройству дорожной одежды в объеме, предусмотренном СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», с предоставлением документов, регламентирующих деятельность данной лаборатории.

Подрядчик обязан предоставить результаты лабораторных испытаний вырубок по проверке уложенного асфальтобетонного покрытия от аккредитованной аттестованной (независимой) лаборатории в 3-х местах на 7000м2 уложенного асфальтобетонного покрытия, в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». Места отбора кернов для проведения испытаний независимой лабораторией указываются Заказчиком, или представителем Технического надзора (при наличии).

При выявлении Заказчиком несоответствия контролируемых параметров нормативным показателям будут произведены дополнительные контрольные измерения с использованием аккредитованной аттестованной (независимой) лаборатории за счет средств Подрядчика.

19. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологического законодательства РФ (в том числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).

20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях Контракта.

21. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

# IX. Порядок приемки законченных работ по ремонту Объекта.

1. Приемка законченных работ по ремонту Объекта производится приемочной комиссией по участкам автомобильных дорог в присутствии представителей Заказчика, Подрядчика, Технадзора (при наличии) и других уполномоченных лиц. Состав комиссии утверждается приказом департамента ЖКХ.

2.Подрядчик обязан направить извещение о завершении работ по ремонту в адрес Заказчика не позднее даты окончания работ, установленной в п.1.4 Контракта, с одновременным предоставлением Заказчику комплекта исполнительной документации (Проект производства работ, журнал производства работ, акты скрытых работ, схемы исполнительной нивелировки по каждому конструктивному слою, исполнительные чертежи законченных ремонтом конструктивных элементов, документы о качестве продукции и материалов, утвержденные рецепты на приготовление смесей, результаты испытаний уложенного асфальтобетонного покрытия, сводная ведомость объемов работ по объекту с разбивкой объемов выполненных работ по каждой улице, материалы промежуточных проверок, журналы испытания материалов, КС-2, КС-3 и т.д.).

3.Заказчик в течение 10 дней проверяет комплект исполнительной документации и в случае отсутствия замечаний назначает приказом по департаменту ЖКХ не позднее, чем за 3 дня, дату проведения комиссионной приемки законченных работ по ремонту Объекта. При выявлении замечаний и недостатков исполнительной документации Подрядчик устраняет их в указанные Заказчиком сроки.

4. Заказчик извещает членов комиссии о дате, времени и порядке работы комиссии не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты.

5. Заказчик перед проведением комиссионной приемки проверяет:

5.1. Правильность и полноту заполнения всех разделов общего журнала работ и журнала входного контроля качества материалов.

5.2. Правильность оформления и наличие полного комплекта исполнительной документации с перечнем и описью актов, приложений, заключений, сертификатов.

6.	Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает наличие исполнительной документации, указанной в п.2 настоящего раздела Технического задания на Объекте на момент проведения комиссии.

7. В случае выявления замечаний при приемке работ, сторонами составляется Акт готовности объекта ремонта к вводу в эксплуатацию с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (Приложение №7 к Техническому заданию).

8. После устранения всех нарушений, допущенных при ремонте, Подрядчик в письменном виде извещает Заказчика о готовности отремонтированного участка объекта. Сдача-приемка отремонтированного участка объекта оформляется Актом приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (Приложение №8 к Техническому заданию) и Гарантийным паспортом на законченный ремонт (Приложение №9 к Техническому заданию).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                            ПОДРЯДЧИК

# Приложение №1

# к Техническому заданию

Максимальные и (или) минимальные значения показателей,

а также значения показателей, которые не могут изменяться, позволяющие определить соответствие товаров (материалов), используемых при выполнении работ (оказании услуг), установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товаров (материалов), используемых при выполнении работ | Показатели, позволяющие определить соответствие товаров (материалов), используемых при выполнении работ (оказании услуг), установленным заказчиком требованиям | Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Асфальтобетон-ная горячая плот-ная смесь (для верхнего слоя покрытия) | ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные» |  |
|  |  | Марка | ЩМА-15 |
| 2 | Асфальтобетон-ная смесь мелкозернистая пористая (для выравнивающего слоя покрытия) | ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» |  |
|  |  | Марка | II |
| 3 | Асфальтобетон-ная горячая плотная песчаная смесь (для восстановления покрытия на тротуарах) | ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» |  |
|  |  | Тип | Д |
|  |  | Марка | II |
| 4 | Битум нефтяной дорожный (для обработки основания перед устройством асфальтобетонного покрытия, нижнего слоя) | ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» |  |
|  |  | Марка | БНД 60/90 или БНД 90/130 |
| 5 | Бортовой камень | ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» |  |
|  |  | Размер, мм | 100х30х18 |
|  |  | Марка бетона | М400 |
|  |  | Класс бетона | В30 |
|  |  | Морозостойкость бетона | F200 |
| 6 | Бортовой камень | ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» |  |
|  |  | Размер, мм | 100х20х8 |
|  |  | Марка бетона | М300 |
|  |  | Класс бетона | В22,5 |
|  |  | Морозостойкость бетона | F200 |
| 7 | Щебень шлаковый фракционированный доменного производства (в основание проезда) | ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства» |  |
|  |  | Размер фракции, мм | 40÷70 |
|  |  | Марка щебня, не ниже | 800 |
|  | Щебень шлаковый фракционированный доменного производства (в основание проезда, в основание под бортовой камень, в основание тротуара) | ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства» |  |
| 8 |  | Размер фракции, мм | 20÷40 |
|  |  | Марка щебня, не ниже | 800 |
|  | Щебень шлаковый фракционированный доменного производства (в основание проезда, в основание под бортовой камень, в основание тротуара, для подсыпки обочин вдоль проезжей части) | ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства» |  |
| 9 |  | Размер фракции, мм | 5÷10 |
|  |  | Марка щебня по прочности, не ниже | 800 |
| 10 | Песок для строительных работ (для устройства основания под тротуарную плитку) | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» |  |
|  |  | Группа песка по модулю крупности | средний |
| 11 | Бетон (для закрепления бортового камня, установки пешеходного ограждения) | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» |  |
|  |  | Марка по прочности, не менее | М200 |
|  |  | Класс бетона | В15 |
|  |  | Морозостойкость | F100 |
| 12 | Кольца опорные (для выведения крышек колодцев на проектную отметку) | ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» |  |
|  |  | Марка | КО-6 |
|  |  | Марка бетона по прочности, не менее | М200 |
|  |  | Класс бетона | В15 |
|  |  | Морозостойкость, не менее | F75 |
| 13 | Стыковочная битумно-полимерная лента «Брит-А» или эквивалент | Назначение: для обеспечения герметизации стыков и сопряжений асфальтобетонных покрытий |  |
|  |  | Ширина, мм | 50 |
|  |  | Толщина, мм | от 5 до 8 включительно |
| 14 | Искусственная дорожная неровность (ИДН) | # ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения" |  |
|  |  | Максимальная высота гребня, м | 0,06 |
| 15 | Трубы стальные | # ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» |  |
|  |  | Диаметр, мм | 500 |
| 16 | Краска разметочная дорожная К-911 | ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» |  |
|  |  | цвет | белый |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ

| N п/п | Обозначение стандарта | Наименование стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |
|  | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
|  | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
|  | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 (введен в действие с 01.04.2020 года) | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с изменениями) |
|  | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги. |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги |
|  | ОДМ 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 02.03.2016 N 303-р) |
|  | 257-ФЗ | Федеральный закон от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | 196-ФЗ | Федеральный закон от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» |
|  | 184-ФЗ | Федеральный закон от 27.12.2002 «О техническом регулировании» |
|  | 7-ФЗ | Федеральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80) |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд (утв. Распоряжением Минтранса России от 19.11.2002 N ОС-1040-р) |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 N ОС-461-р) |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |

Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

| N п/п | Обозначение стандарта | Наименование стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 32729-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности |
|  | ГОСТ 32842-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием |
|  | ГОСТ 33101-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 33129-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
|  | ГОСТ 33134-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации |
|  | ГОСТ 33135-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости |
|  | ГОСТ 33136-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 33137-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром |
|  | ГОСТ 33138-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 33139-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина |
|  | ГОСТ 33141-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
|  | ГОСТ 33142-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" |
|  | ГОСТ 33143-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 33383-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров |
|  | ГОСТ Р 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.05.2016 N 370-ст) |
|  | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.04.2003 N 33) |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 8732-78 | «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» |
|  | ГОСТ Р 52575-2006 | «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» |
|  | ГОСТ Р 52289 -2019 (введен в действие с 01.04.2020 года) | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ФОРМА

| Строительную площадку передал: Уполномоченный представитель Муниципального Заказчика ______________________/_________________/ «______»________________20__г. М.П. | Строительную площадку принял: Уполномоченный представитель Подрядчика ______________________/_________________/ ### «______» ________________ 20__г. ### М.П. (при наличии) |
| --- | --- |

## Акт приема-передачи

участка ремонта

Объект:

____________________________________________________________

Настоящим актом Стороны, а именно,               наименование    Подрядчика                     и -_________________________________ подтверждают прием-передачу строительной площадки в границах Объекта_________________________________________________________________.

Подписанием настоящего акта _________________________ в лице _______________________________________________________                               __,    передало,

Ф.И.О. уполномоченного представителя Муниципального Заказчика

а _________________________________ в лице _________________________________________

Наименование Подрядчика				Ф.И.О. уполномоченного представителя Подрядчика

приняло вышеуказанную строительную площадку в границах и объемах, соответствующих муниципальному контракту на выполнение дорожных работ (указать конкретный вид работ) от «___» _________ 20__ г. № __________.

Взаимные претензии у Сторон отсутствуют.

Указанная строительная площадка считается переданной с момента подписания настоящего акта.

С формой акта ознакомлены:

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: _________________ М. П. | ПОДРЯДЧИК: ___________________ М.П. (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Требования к информационным щитам

Образец № 1. Устанавливается до начала производства работ

Размеры информационного щита по образцу №1: 2,5м*1,5м (изменение размеров по согласованию с Заказчиком)

Образец №2. Устанавливается после завершения ремонта

- Черный/cmyk 0/0/0/100

Размер логотипа по вертикали не менее 30 % от высоты таблички. Высота букв надписей «Названия улицы, информация о проведенном ремонте и название проекта» берется из расчета высоты таблички и выполняется в черном цвете (согласно эскизу).

Недопустимы какие-либо изменения цвета, пропорций и начертаний логотипа.

Размеры информационного щита по образцу №2: 1,5м*0,75м (изменение размеров по согласованию с Заказчиком)

Приложение № 5

к Техническому заданию

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о соответствии параметров отремонтированного объекта Техническому заданию

«____» ___________ 20__  г.

Выдано: Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца

Ремонт объекта:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

выполнен в соответствии с параметрами, предусмотренными утвержденным Техническим заданием

Представитель лица, осуществляющего ремонт:

Подрядчик		________________________		(ФИО)

м.п.

Приложение №6

к Техническому заданию

Ведомость

выполненных работ по ремонту___________________________________

в период       с   ____________________    по  _____________________

| № п/п | Место производства работ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |  | Сметная стоимость |  | Расчет стоимости конструктивного элемента, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По локальному сметному расчету | Фактич. выполн. | По проекту, руб. | Фактически выполн. работ, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                ПОДРЯДЧИК

____________________/                          /      ____________________/                            /

М.П.                                                              М.П.

Приложение №7

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства города Череповца

____________ (                            )

«____»_____________201___

АКТ

готовности объекта ремонта к вводу в эксплуатацию

______________наименование объекта

«____»____________20   г.                                                                        место проведения проверки

Основание: приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца от ______________№____________

Составлен комиссией:

Председатель:______________________________________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Руководствуясь правилами приемки работ (СНиП 3.01.04-87) комиссия установила:

1. Подрядчиком _______________________предъявлено к приемке  в эксплуатацию законченный ремонтом ________наименование объекта

2. Ремонт объекта выполнен подрядной организацией __________________________ на основании муниципального контракта __________________________________________________

3. Техническое задание на ремонт объекта разработано и утверждено Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца.

4. Ремонтные работы выполнялись в сроки:

Начало работ:  _____________________________________________________________________

Окончание работ:   _________________________________________________________________                                                                                    5. Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

6. Приемочной комиссии представлены:

- ведомость выполненных работ по ремонту;                                                                                                                          - исполнительная документация.

7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение комиссии:

Законченный ремонтом ______________наименование объекта         _____________ считать готовым к вводу в эксплуатацию после устранения замечаний (при наличии), перечисленных в Приложении 1 к Акту готовности Объекта ремонта к вводу в эксплуатацию.

Акт составлен в 3-х экземплярах.

Председатель комиссии:  ____________________________________________________________

Члены комиссии : __________________________________________________________________

Приложение 1

к акту готовности объекта ремонта к вводу

в эксплуатацию от ______________20   г

Замечания по ремонту

(наименование объекта)

В ходе рабочей комиссии выявлены следующие замечания и недостатки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения недостатков до  «____»_____________20__ года

Председатель комиссии:     _________________________________________________

Члены комиссии:                 _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Приложение №8

к Техническому заданию

### АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

___________________________________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр, значение, техническая категория)

___________________________________________________________________________________

Гор. _____________________________________ "______" ______________ 20_____ г.

Комиссия, действующая на основании __________________________________________________

(указать N и дату приказа, распоряжения)

в составе:

председателя ________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

членов _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

произвела приемку работ, выполненных ________________________________________________

(указать организацию, выполнявшую работы)

в период с "___" ___________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г. по ремонту

участка автомобильной дороги ________________________________________________________

(наименование дороги, технической категории)

___________________________________________________________________________________

с ______ км по ______ км, находящейся на балансе _______________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии    представлены    и    ею  рассмотрены нижеследующие документы,

относящиеся к производству работ по ремонту участка:

___________________________________________________________________________________

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда она утверждена, и документы, относящиеся к производству

___________________________________________________________________________________

работ и представленные комиссии при приемке работ)

___________________________________________________________________________________

На   основании     рассмотрения    предъявленной документации  и осмотра участка  в  натуре,  контрольных   измерений  и испытаний комиссия установила следующее:

1. В     процессе       ремонта      имелись    следующие отступления от утвержденного проекта рабочих чертежей), технических   правил   по   ремонту автомобильных    дорог,     согласованные    с    проектной    организацией и заказчиком

___________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)

___________________________________________________________________________________

2. Полная   сметная     стоимость     ремонта   (по  утвержденной сметной документации) ______________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта ____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту __________________________________________________________________

(наименование участка дороги)

выполнены в полном объеме (см. Приложения) в соответствии с  проектно-сметной документацией,   строительными    нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог  и   отвечают требованиям     правил приемки работ, утвержденных Минавтодором РСФСР.

### Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке отремонтированный участок ________________________________

___________________________________________________________________________________

(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

___________________________________________________________________________________

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной дороги

___________________________________________________________________________________

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85)

Акт   составлен    в _____   экземплярах,  которые вручены или разосланы следующим организациям ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _______________________________

___________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

### Приложения к акту

1.

2.

3.

Председатель комиссии _______________________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________________________

(подписи, фамилии, и., о.)

Приложение № 9

к Техническому заданию

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(Р О С А В Т О Д О Р)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

мэрии города Череповца

# ГАРАНТИЙНЫЙ  ПАСПОРТ

на законченный ремонт

(полное наименование автомобильной дороги, объекта, адрес пускового комплекса)

202__ г.

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)

Законченный ремонтом _____________________________________________________________

(полное наименование автомобильной дороги, объекта, адрес пускового комплекса)

____________________________________________________________________________

принят Заказчиком - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца по акту приемки законченных работ по ремонту  от ________20___ года_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работы выполнены по Локальному сметному расчету согласно государственного контракта. __________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной  проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта

____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществлявшей  инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

_____________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

________________________________                                                _______________________  (Руководитель генеральной

подрядной организации)                                                                                                         (Фамилия И.О.)

М.П.

Гарантийное обязательство выдано: Департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца, г.Череповец, пр.Строителей 4А, ИНН3528012507_____________

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)

Начальник ДЖКХ                                                                              _____________________

(Фамилия И.О.)

М.П.