Приложение 3 к распоряжению

комитета по управлению имуществом города

от 12.03.2021 № 167р

Условия конкурса

1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Вологодская область, г. Череповец, Советский пр. д.67А в соответствии с охранным обязательством собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 1870 г», утвержденным приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 25.02.2021 № 4-0/01-11.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия

| № п/п | Состав (перечень) видов работ | Сроки (периодичность) проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Снять с фасадов здания кондиционеры | до 31 декабря 2022 года |
| 2. | Провести детальное обследование конструкций кровли с подготовкой соответствующего заключения | до 31 декабря 2024 года |
| 3. | На основании разработанной научно-проектной документации, провести ремонтно-реставрационные работы на конструкциях: - кровли и карниза (на основании заключения, подготовленного по итогам обследования); - водосточной системы (докомпановка утраченных элементов водосточных труб); - стен (устранение подтеков, трещин, биологических поражений, отсоединения отделочного камня, расположенного в нижней части стены). Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | до 31 декабря 2025 года |
| 4. | Разработать научно-проектную документацию по замене пластиковых оконных рам на деревянные, сохранив исторический рисунок расстекловки оконных рам. Документация также должна в себя включать демонтаж установленных рольставней. Согласовать научно-проектную документацию с региональным органом охраны объектов культурного наследия. На основании разработанной документации заменить пластиковые оконные рамы на деревянные, сохранив исторический рисунок расстекловки оконных рам. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45 Федерального за-кона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» | до 31 декабря 2025 года |

| 5. | Поддерживать здание и территорию объекта культурного наследия в надлежащем состоянии | постоянно |
| --- | --- | --- |

2. Срок выполнения условий конкурса: до 31 декабря 2025 года в соответствии со сроками (периодичностью) проведения работ, указанными в п. 1 настоящих условий конкурса.

3. Порядок подтверждения победителем выполнения условий конкурса:

- победитель конкурса обязан в срок, не позднее 30 календарных дней со дня окончания установленного срока выполнения мероприятия, указанного в п. 1 условий конкурса, представить в комитет по управлению имуществом города промежуточный отчет с заключением Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении им работ по сохранению объекта культурного наследия;

- сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем конкурса в комитет по управлению имуществом города в течении 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия.