УТВЕРЖДАЮ Зам. начальника отдела по эксплуатации территорий департамента ЖКХ ________________/ С.В. Чижков/ «____» ___________2021 г.

ЧАСТЬ III. Описание объекта закупки

ИКЗ 213352801250735280100110320014211244

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап

- Основные виды и объем выполняемых работ

Подробное описание, виды и объёмы работ по ремонту пешеходных тротуаров указаны в локальной смете № 02-01-01 (приложение № 2 к Контракту). Указанное приложение является неотъемлемой частью «Описания объекта закупки» (Техническое задание) и размещено отдельным архивным файлом с наименованием «СМЕТА тротуары 2021-1.rar».

Выполнение работ по ремонту тротуаров (общая площадь ремонта – 29 700 м2) включает:

Демонтажные работы:

- Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с погрузкой и вывозкой;

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании с погрузкой и вывозкой;

- Разборка покрытий и оснований щебеночных с погрузкой и вывозкой;

Устройство а/б покрытия тротуаров, монтаж бортовых камней:

- Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами и вывозкой;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм с расклинцовкой щебнем фракции 5-10 мм под тротуар;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40 мм с расклинцовкой щебнем фракции 5-10 мм под бортовой камень БР 100.20.8;

- Установка новых бортовых камней бетонных БР100.20.8;

- Розлив вяжущих материалов;

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси (марка II тип Д) толщиной 5 см с проливкой основания и кромок битумом.

Устройство газонов:

- Подготовка почвы и устройство партерного, мавританского и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную (тип газона согласовать с Заказчиком);

- укладка новой земляной смеси слоем 15 см на ширину 0,5 метра от бордюрного камня вручную;

- трамбование новой земляной смеси до высоты на 5 см ниже верхнего края бордюрного камня;

- Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных семенами (многолетних газонных) трав вручную из расчета 2 кг на 100 м2;

- прикатывание газонов после посева легкими катками

- полив водой из расчета 10 м3 на 100 м2;

Сбор мусора и транспортировка:

Подрядчик обязан обеспечить ежедневный вывоз отходов производства, полученных от разборки бортовых камней, цементно-бетонного, асфальтобетонного покрытий, и иного мусора, образовавшегося в рамках исполнения Контракта. Вывоз производить на полигон ТБО или в иное место, согласованное с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы об объёме вывезенного мусора.

Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику с составлением акта на скрытые работы, а также представителю технадзора (при наличии).

- Место и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: улицы города Череповца.

Перечень улиц по ремонту тротуаров на территории города Череповца в 2021 году. I этап:

Заягорбский район:

пр. Победы; ул. Красная; ул. Олимпийская; ул. Краснодонцев; ул. Архангельская; ул. К. Беляева.

Северный район:

ул. Остинская; ул. Пионерская.

Зашекснинский район:

ул. Сазонова; Октябрьский пр.- ул. Сазонова; ул. Раахе; ул. Ленинградская; ул. Любецкая; Шекснинский пр.

Индустриальный район:

ул. Чкалова; ул. Ломоносова; ул. Металлургов; Советский пр.- пр. Победы; пр. Строителей; б-р Доменщиков; ул. Вологодская; ул. Заря Свободы; ул. Комсомольская; ул. Милютина; ул. Ленина; ул. Бабушкина; пр. Луначарского; ул. Мира; ул. Сталеваров; ул. Парковая; ул. Мира; ул. Комарова; пр-д Клубный.

Границы участков производства работ по каждой улице указываются Заказчиком после заключения контракта.

Сроки выполнения работ:

Начало и окончание работ указаны в Календарном плане (Приложение №3 к Контракту).

Работы выполняются в сроки, установленные Календарным планом (Приложение №3 к Контракту) и Графиком производства работ.

В течение 2-х рабочих дней со дня  предоставления Заказчиком границ участков производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику График производства работ по каждому району с разбивкой по видам и срокам выполнения работ, с учетом Календарного плана.

Перечень улиц при возникновении необходимости может быть изменен (дополнен) Заказчиком в пределах территории города Череповца, без уменьшения или увеличения объема работ, без увеличения стоимости работ.

- Требования к качеству работ, материалов и оборудования на объекте

Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом Контракта, в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 г.

Перед производством работ Подрядчик обязан представить проект производства работ (ППР). ППР согласовать со всеми ресурсоснабжающими и эксплуатационными организациями города, департаментом ЖКХ, управлением архитектуры, землепользователями. Один согласованный экземпляр ППР должен находится у Заказчика. Оформить порубочные билеты (при необходимости), получить разрешение на осуществление земляных работ согласно Правил благоустройства территории города Череповца (утв. решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2017 г. № 185 (с изменениями и дополнениями).

Самостоятельно, своими силами и средствами получить всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах и/или органах местного самоуправления, в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за отсутствие необходимых разрешений и согласований в органах местного самоуправления, с эксплуатирующими организациями и с собственниками земельных участков (в том числе территорий многоквартирных домов) несет Подрядчик.

Обеспечить безопасность движения дорожной техники, транспорта и пешеходов. Установить технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ (дорожные знаки, ограждающие направляющие устройства, другие технические средства) в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Технические средства должны быть хорошо различимы, в том числе и в темное время суток.

Работы производить в дневное время суток согласно Закону Вологодской области от 28.01.2013 № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области» (с изменениями и дополнениями).

При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовывать с Заказчиком. Работы проводить в соответствии с Графиком производства работ.

При производстве работ Подрядчик не должен допускать захламление территории города отходами производства, иным мусором. Подрядчику запрещено складирование строительных отходов и стройматериалов на газонах, на проезжей части, уличных тротуарах, водостоках, пожарных гидрантах, смотровых и ливневых колодцах, въездах во дворы.

Работы должны быть выполнены с применением соответствующих механизмов, предусмотренных технологией производства конкретного вида работ.

При выполнении работ подрядчик обязан заранее в установленном порядке уведомлять Заказчика о начале и окончании всех этапов и видов работ:

- демонтажные работы асфальтобетонных покрытий тротуаров,

- бортовых камней на бетонном основании,

- демонтажные работы покрытий и оснований щебеночных

- разработка грунта

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под тротуар)

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под БР)

- монтаж бортовых камней

- розлив вяжущих материалов

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

- проливка основания и кромок битумом

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см

- посев газонов (тип газона согласовать с Заказчиком)

Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих и холодных смесей должна быть не ниже +5° С весной и летом, и не ниже +10°С осенью.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта, включая, но не ограничиваясь, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827), национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст), СП 34.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» (с изменениями и дополнениями), МДС 35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, Минсоцзащиты РФ, 1996 г.), Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр) (с изменениями и дополнениями),  ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», Правила благоустройства территории города Череповца, утвержденные решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2017 г. №185 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Череповца» (с изменениями и дополнениями). В случае выхода актуальной версии документов, применяется актуализированная редакция.

Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом контракта, поставляются к месту выполнения работ силами Подрядчика и за его счёт.

Тип, марка и иные характеристики поставляемых Подрядчиком материалов должны соответствовать типу, марке и иным характеристикам, указанным в разделе «Описание объекта закупки».

Не допускается поставка повторно используемых и бывших в употреблении материалов. Все материалы должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге, под арестом или под иным обременением.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы, изделия должны быть разрешены для использования на территории РФ и быть сертифицированы. Материалы и изделия, поступающие без сопроводительных документов, не должны допускаться к применению в работе.

При возникновении внесения изменений в ходе производства работ они должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

- Требования к гарантии качества

Гарантийный срок на выполненные работы, в т.ч. на все применяемые при ремонтных работах материалы и конструкции, составляет 6 (шесть) лет с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) и Акта о приемке законченного ремонтом объекта (Приложение №4 к Контракту).

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан гарантировать достижение показателей объекта работ, указанных в Описании объекта закупки, и возможность эксплуатации объекта в соответствии с муниципальным контрактом на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик обязан устранить за свой счет и своими силами дефекты (недостатки) выполненных работ и применённых материалов.

Подрядчик несет ответственность за все недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, в соответствии с действующим законодательством. Дефекты, возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в пределах гарантийного срока, Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

Гарантийный срок продлевается на период с момента обнаружения Заказчиком до момента устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ, включая материалы.

- Требования к безопасности работ на объекте

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Объекта, от начала до завершения работ (в т.ч., в случае необходимости, специализированными охранными организациями).

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Объекта. Подрядчик должен содержать за свой счет охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Объекту, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей.

Подрядчик при осуществлении работ действует в соответствии с Техническим заданием Заказчика, сметной документацией, требованиями актуальных технических регламентов, нормативной документации, и, при этом обеспечивает безопасность работ на объекте. При проведении работ в застроенной части города Подрядчик обеспечивает безопасность третьих лиц, объектов внешнего благоустройства и окружающей среды.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, работников субподрядных организаций, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить персонал всем необходимым для производства работ инструментом, средствами защиты, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте постоянно должен присутствовать специалист из числа инженерно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

На период проведения работ Подрядчик должен гарантировать порядок и соблюдение мероприятий по технике безопасности, соблюдение требований электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями:

-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования", принятыми постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. N 80;

-СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", принятыми постановлением Госстроя России от 17.09.2002 г. N 123;

-Пожарная безопасность при проведении ремонтных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 г. N 40;

- СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (утв. постановлением Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 122);

- Правил благоустройства территории города Череповца, утвержденных Решением Череповецкой городской Думой от 31.10.2017 № 185 (с изменениями и дополнениями);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования» (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 17 февраля 1997 г. N 57);

- иной технической и нормативной документацией.

В случае выхода актуализированной версии документов, применяется актуализированная редакция.

При производстве работ подрядчик обеспечивает защиту всех существующих инженерных сетей (газопровода, водопровода, сетей электроснабжения и т.д.) – не применять при работе в зоне действующих инженерных сетей тяжелой техники. При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств в сроки, установленные Заказчиком или эксплуатирующей организацией.  При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ согласовывать с Заказчиком.

- Требования к результатам работ

Отремонтированные тротуары должны быть выполнены качественно, в установленный срок, соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги», Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», на покрытии не должно быть раковин, трещин, пор, повреждений, просадок, выбоин и выступов (кроме технологических). Бортовой камень должен устойчиво стоять на бетонном основании.

Уклон покрытия тротуара должен обеспечивать естественный отвод воды и не превышать нормативного значения. Поперечный уклон поверхности из асфальто-/цементобетонных покрытий — 1,5%, сборных плитных — 1,5–2%, мягких — 1,5%. Максимальный продольный уклон — 6%.

Все пешеходные дорожки должны быть оборудованы пандусами (сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пешеходного пути на другой, в том числе на кресле-коляске) для подъема и спуска с них, в том числе места пересечения тротуаров и его поворота. При выполнении съездов, расположенных вдоль тротуара, обязательно должна оставаться ровная дорожка шириной не менее 1,2 м по противоположному от съезда краю тротуара (вдоль здания, газона) для безопасного прохода пешеходов и проезда на коляске.

Ширина ровной части съезда пандуса должна быть не менее 1,5м. Уклон боковых граней пандуса и основной его поверхности:

-со скошенными боковыми гранями - не более 5% на пешеходных путях (тротуарах) и на территории объектов, не более 8% на тротуаре у здания, для особо стесненных условий не более 10%;

-в торцевой части тротуара - пандус на всю ширину тротуара с уклоном, установленным для тротуаров не более 5%;

-на узких тротуарах - горизонтальная площадка на всю ширину тротуара в месте выхода на проезжую часть с примыкающими пандусами с двух сторон тоже на всю ширину тротуара с уклоном не более 5%;

-на пересечении тротуаров - с горизонтальной площадкой в месте разворота и схода на проезжую часть с примыкающими пандусами на всю ширину тротуара с уклонами не более 5%;

-с бортиками - применяют при выделении зоны для движения пешеходов боковыми ограждениями (газонами, столбиками, ограждениями, опорами светофоров, освещения), уклон не более 5%.

В местах съезда с тротуара на проезжую часть перепад высот не допускается. Пандусы необходимо размещать строго друг напротив друга.

Минимальная ширина пешеходной зоны — 2 м (с возможным уменьшением до 1,2м в стесненных условиях, по согласованию с Заказчиком). При минимальной ширине пешеходной зоны 1,5 м необходимо предусмотреть карманы каждые 25 м размером не менее 2х1,8 м для разъезда кресел-колясок.

Люки колодцев на отремонтированных участках тротуаров должны находиться на одном уровне с поверхностью тротуаров. Выравнивание и поднятие колодцев на сподручные материалы (доски, кирпичи, металлические профили, арматура и т.п.) не допускается.

Бортовой камень должен быть высотой не менее 5 см между пешеходными путями и газоном, таким образом осуществляется функция безопасности для инвалидов на кресле-коляске, на костылях и функция информативности для слепых пешеходов (служит в качестве ориентира направления движения). В связи с тем, что такое возвышение бордюра над уровнем тротуара не всегда позволяет качественно совершать отвод воды и уборку поверхности, допустимо устройство бортового камня в уровне тротуара с превышением самого тротуара над уровнем газона на 5 см и более (согласно п.6.25 «Свод правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр (с изменениями и дополнениями), при сопряжении покрытия пешеходных дорожек и площадок с газоном уровень газона должен быть ниже уровня покрытия не менее чем на 5 см или быть в уровень с бортовым камнем).

Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

Для определения качества (физико-механических свойств) уложенного асфальтобетонного покрытия в соответствии с п.6.15 «Свод правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр) перед сдачей выполненных работ Подрядчик в присутствии Заказчика должен произвести отбор вырубок (кернов), 1 (один) образец (керн) с одного тротуара (не менее одной пробы с площади не более 2000 м2) , с оформлением комиссионного  «Акта отбора образцов (кернов)», и передать их независимой аттестованной лаборатории. Результаты лабораторных испытаний оплачивает Подрядчик.

С начала производства работ предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку объекта производства работ перед началом ремонта, во время выполнения и после завершения производства работ, а также при проведении скрытых работ, согласно требованиям используемой Заказчиком информационной системы.

Предоставлять Заказчику все чертежи, исполнительные схемы, геосъёмку и т.п. выполненные в программе Автокад (форматы файлов *.dwg, *.dwt и др.), программе Компас (форматы файлов *.cdw и др.) и иных программ систем автоматизированного проектирования в электронном виде на съёмных носителях. Исполнительная документация должна соответствовать всем требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Исполнительная геодезическая документация входит в состав исполнительной документации (п.8.2.1 СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр)). Требования к составу, содержанию, оформлению, контролю, порядку приема и хранения исполнительной геодезической документации приведены в ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» и Своде правил СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр)

Приемка-передача результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту тротуаров осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

Приемка результатов выполненных работ производятся после передачи Заказчику результатов испытаний образцов (кернов) независимой лабораторией. Результаты должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2309-ст).

Заказчик в период проведения ремонта проверяет объемы выполненных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании всех скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ, с разрешением последующих работ записью в Журнале проведения работ.

Подрядчик обязан по окончанию работ на объекте вывезти весь строительный мусор и принадлежащие ему материалы, изделия, конструкции и оборудование.

Приемка законченных работ по ремонту тротуаров производится приемочной комиссией по каждому району города, в присутствии представителей Заказчика, Подрядчика, Технадзора (при наличии) и других уполномоченных лиц. Состав комиссии утверждается приказом департамента ЖКХ.

Заказчик перед проведением приемки проверяет:

-Правильность и полноту заполнения журнала производства работ;

-Правильность оформления и наличие полного комплекта исполнительной документации с перечнем и описью актов, приложений, сертификатов соответствия, паспортов качества на материалы, изделия и конструкции, положительных результатов испытаний образцов (кернов) независимой лаборатории (1 (один) образец (керн) с одного тротуара).

При выявлении замечаний и недостатков исполнительной документации Подрядчик устраняет их в указанные Заказчиком сроки.

В случае выявления замечаний при приемке выполненных работ Заказчик направляет в письменном виде в адрес Подрядчика перечень замечаний со сроком их устранения.

При возникновении спора между сторонами относительно недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий выполненных работ.

После устранения Подрядчиком нарушений и предоставления документации, срок для её проверки начинает течь заново.

После устранения всех нарушений, допущенных при проведении работ, оформляется и подписывается Акт о приемке законченных ремонтом тротуаров района города (Приложение №5 к Контракту), КС-2, КС-3.

Приложение №1 к Техническому заданию

При выполнении работ используются следующие материалы :

| № п/п | Наименование материалов, используемых при выполнении работ | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая пористая (для устройства покрытия тротуаров) | Нормативный документ | Межгосударственный стандарт ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2309-ст) |
|  |  | Марка | II |
|  |  | Тип | Д |
|  | Битум нефтяной дорожный (для обработки основания перед устройством асфальтобетонного покрытия) | Нормативный документ | ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» |
|  |  | марка | БНД 60/90 или БНД 90/130 |
|  | Бортовой камень | Нормативный документ | ГОСТ 6665–91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» |
|  |  | Тип | БР |
|  |  | Размер, мм | 1000x200x80 |
|  |  | Класс бетона | B15 |
|  | Щебень шлаковый фракционированный | Нормативный документ | ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия» с изменением №1 |
|  |  | Марка по прочности | Не менее М 800 |
|  |  | Марка по морозостойкости | Не менее F 100 |
|  |  | размер фракции, мм | 5÷10, 20÷40 |
|  | Бетон (для закрепления бортового камня) | Нормативный документ | Межгосударственный стандарт ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1975-ст) |
|  |  | Марка по прочности | Не менее В22,5 (М300) |
|  |  | Марка по морозостойкости | Не менее F 150 |
|  |  | Водонепроницаемость | Не менее W 5 |

Приложение №2 к Техническому заданию

Перечень нормативно-технической документации, обязательный для исполнения

| N п/п | Обозначение стандарта | Наименование стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГОСТ 32757-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 914-ст) |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 185-ст) |
|  | ГОСТ 32865-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 сентября 2015 г. N 1293-ст) |
|  | ГОСТ 32944-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. N 990-ст) |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2015 г. N 959-ст) |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст) |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. N 998-ст) |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1202-ст) |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1203-ст) |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Межгосударственный стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 915-ст) |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Национальный стандарт РФ "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 декабря 2019 г. N 1425-ст) |
|  | СП 34.13330.2012 | Свод правил "Автомобильные дороги" Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 266) |
|  | СП 78.13330.2012 | Свод правил "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги" Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 272) |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" (рекомендован распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 марта 2016 г. N 303-р) |
|  | 257-ФЗ | Федеральный закон от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | 196-ФЗ | Федеральный закон от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» |
|  | 184-ФЗ | Федеральный закон от 27.12.2002 «О техническом регулировании» |
|  | 7-ФЗ | Федеральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | ГОСТ Р 51872-2019 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
|  | СП 48.13330.2019 | СНиП 12-01-2004. Организация строительства» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2019 г. N 861/пр) |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2309-ст). |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, с изменениями и дополнениями. |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827) |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Национальный стандарт РФ «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» |
|  | МДС 35-2.2000 | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 2 Градостроительные требования (Минстрой РФ, Минсоцзащиты РФ, 1996 г.), |
|  | СП 59.13330.2016 | Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр) |
|  | СП 82.13330.2016 | Свод правил «Благоустройство территорий». Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 972/пр) (с изменениями и дополнениями) |
|  | ОДМ 218.2.007-2011 | Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства |
|  | Правила благоустройства территории города Череповца | Правила благоустройства территории города Череповца (утв. решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 31 октября 2017 г. № 185 (с изменениями и дополнениями). |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальному контракту

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(прилагаются отдельным архивным файлом с наименованием «СМЕТА тротуары 2021-1.rar»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальному контракту

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по ремонту тротуаров на территории города Череповца

в 2021 году. I этап

| № п/п этапа | Наименование объектов (этапов) выполнения работ | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
|  | Индустриальный район | с даты заключения контракта | 31.08.2021г |
|  | Заягорбский район | с даты заключения контракта | 26.09.2021г |
|  | Северный район | с даты заключения контракта | 03.10.2021 |
|  | Зашекснинский район | с даты заключения контракта | 31.10.2021г |

ЗАКАЗЧИК                                                                               ПОДРЯДЧИК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальному контракту

| ФОРМА АКТ № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контрольной / комиссионной проверки по муниципальному контракту от «_____»__________20____ г. №________ |  |  |  |  |
| от "____ " ____________ 20__г. |  |  |  |  |
| Настоящий акт составлен уполномоченным представителем Заказчика |  |  |  |  |
| ____________________________________________________________ |  |  |  |  |
| в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика |  |  |  |  |
| ____________________________________________________________ |  |  |  |  |
| о нижеследующем. |  |  |  |  |
| В результате проверки качества работ по ремонту ____________________________________выявлены следующие замечания (дефекты) и установлены сроки устранения: |  |  |  |  |
| № п/п | Замечания (дефекты) | Срок устранения /количество дней исполнения обязательства |  | Дата фактического устранения |
|  | Подписи: |  |  |  |
| Уполномоченный представитель Заказчика _________________________________________________ |  |  |  |  |
|  | (ФИО, подпись) |  |  |  |
| Уполномоченный представитель Подрядчика _______________________________________________ |  |  |  |  |
|  | (ФИО, подпись) |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальному контракту

АКТ

о приемке законченного ремонтом объекта

(тротуаров ________________ района города)

г. Череповец                                                                                            «___»__________2021 г.

Комиссия в составе:

произвела приемку работ, выполненных __________________________________________

в период с «    »            2021 г. по «     »               2021 г.

по объектам:                                                                   ________________________________

находящегося на балансе _______________________________________________________

представителю Заказчика «     »               2021 г. представлены и рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту:

- проект производства работ;

- журнал производства работ;

- исполнительные схемы с привязкой к зданиям и элементам внешнего благоустройства;

- акты на скрытые работы;

- документы о качестве продукции и материалов;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справки о сметной стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра объектов  в натуре Заказчик установил следующее:

- В процессе ремонта имелись отступления от утвержденной сметной документации, согласованные с представителем Заказчика  __________________.

- Полная  сметная  стоимость  ремонта (по  утвержденной  сметной  документации)                     __________руб.

- Фактическая стоимость ремонта              руб. Отремонтировано           м2 объектов.

- Заключение

Работы по объектам:                                                     ____________________________

выполнены в полном объеме (см. Приложения) в соответствии с техническим заданием, утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами.

Решение представителя Заказчика

Предъявленные к приемке объекты:                                            принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта объекта:________________________________

Акт составлен в 2 экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:

_____________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные Заказчиком документы: исполнительная документация в _2_ экз.