# Приложение 1

# к решению Череповецкой

# городской Думы

# Изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца

- В статье 35:

  - Перечень территориальных зон изложить в следующей редакции:

| Жилые зоны |  |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами |
| Ж-4.1 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| Многофункциональная общественно-деловая зона |  |
| О-1 О-6 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| Зоны специализированной общественной застройки |  |
| О-2 | Зона объектов здравоохранения |
| О-3 | Зона дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования |
| О-4 | Зона культовых зданий и сооружений |
| О-5 | Зона объектов физической культуры и массового спорта |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |
| П-1 | Производственная зона |
| П-2 | Коммунально-складская зона |
| И-1 | Зона инженерной инфраструктуры |
| Т-1 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| Т-2 | Зона объектов автомобильного транспорта |
| Т-3 | Зона объектов водного транспорта |
| Зоны рекреационного назначения, зоны отдыха |  |
| Р-1 | Зона озелененных территорий общего пользования |
| Р-1.1 | Зона муниципальных парков культуры и отдыха |
| Р-2 | Зона пляжей |
| Зоны специального назначения |  |
| С-1 | Зона кладбищ |
| С-2 | Зона складирования и захоронения отходов |
| С-3 | Зона режимных территорий |
| С-4 | Зона озелененных территорий специального назначения |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| СХ-1 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |

1.2 Пункт 20 подраздела «Общие требования» изложить в следующей редакции:

«20. Минимальные и максимальные размеры земельных участков с видами использования: 3.8.1 «Государственное управление», 3.9.1 «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»; 3.1.1 «Предоставление коммунальных услуг»; 12.0 «Земельные участки (территории) общего пользования», 12.0.1 «Улично-дорожная сеть», 12.0.2 «Благоустройство территории» для всех территориальных зон не устанавливаются.»

1.3 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»:

1.3.1 Строку:

«

| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| --- | --- | --- |

### »

### изложить в следующей редакции:

### «

| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| --- | --- | --- |

».

1.4 В подразделе «Условно разрешенные виды использования» раздела Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» исключить строку следующего содержания:

«

| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | 2.7.1 |
| --- | --- | --- |

».

1.5 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»:

1.5.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Минимальные расстояния: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от индивидуального жилого дома: |  |  |
|  | до красной линии улиц не менее | м | 5 |
|  | до красной линии проездов не менее | м | 3 |
|  | от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м | 5 |
|  | минимальные расстояния для вида «блокированная жилая застройка» (код 2.3): |  |  |
|  | между блоками | м | не устанавливается |
|  | от крайнего блока | м | 3 |
|  | от границы участка, выходящего на улицу, проезд допускается размещение отдельно стоящих гаражей по границе земельного участка без отступа от красных линий | м | 5 |

».

1.5.2 Исключить пункт 4:

«

| 4 | Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.6 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» строку:

«

| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| --- | --- | --- |

»

### изложить в следующей редакции:

### «

| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| --- | --- | --- |

».

1.7 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» пункт  1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.8 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» строку:

«

| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| --- | --- | --- |

»

### изложить в следующей редакции:

### «

| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.3 |
| --- | --- | --- |

».

1.9 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» пункт  1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.10 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» и Ж-4.1 «Зона смешанной и общественно-деловой застройки» пункт  1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

».

### 1.11 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения»:

### 1.11.1 Исключить строку:

### «

| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | 4.9 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.11.2 Строку:

### «

| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| --- | --- | --- |

### »

### изложить в следующей редакции:

### «

| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц. | 4.7 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.11.3 Добавить строку:

### «

| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
| --- | --- | --- |

### ».

1.12 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» пункт  1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.13 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-2 «Зона объектов здравоохранения» пункт  2 изложить в следующей редакции:

«

| 2 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

### ».

1.14 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-3 «Зона дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования» и О-5 «Зона объектов физической культуры и массового спорта» пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

| 5 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

### ».

1.15 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  раздела  О-4 «Зона культовых зданий и сооружений» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«

| 3 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

### ».

### 1.16 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела О-5 «Зона объектов физической культуры и массового спорта»:

### 1.16.1 Строку:

### «

| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | 4.7 |
| --- | --- | --- |

### »

### изложить в следующей редакции:

### «

| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц. | 4.7 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.17 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  О-5 «Зона объектов физической культуры и массового спорта » пункты 1,2 изложить в следующей редакции:

| 1 | Количество этажей в здании (включая мансардный) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимальное |  | 4 |
|  | минимальное максимальное количество для вида использования 4.7 |  | 1 16 |
| 2 | Максимальная высота зданий от планировочной отметки земли для вида использования 4.7 | м | 20 52 |

1.18 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  О-6 «Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности» пункт 4 изложить в следующей редакции:

«

| 4 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | 3 5 |
| --- | --- | --- | --- |

### ».

### 1.19 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела П-1 «Производственная зона» добавить

### 1.19.1 Строку:

### «

| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.19.2 Строку:

### «

| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | 7.4 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.20 Наименование зоны «Р-1.1. Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» изложить в следующей редакции: «Р-1.1. Зона муниципальных парков культуры и отдыха»

### 1.21 В подраздел «Основные виды разрешенного использования»  раздела  Р-1.1.  «Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» добавить:

### 1.21.1 Строку:

### «

| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.21.2 Строку:

### «

| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.21.3 Строку:

### «

| Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) | 9.0 |
| --- | --- | --- |

».

1.22 В раздел «Р-1.1. Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» добавить подраздел «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

1.22.1. В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» раздела Р-1.1. Подзона проведения культурно-массовых мероприятий» добавить строку:

«

| 1 | Минимальный процент застройки | % | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.23   В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  Т-1 «Зона объектов железнодорожного транспорта», Т-2 «Зона объектов автомобильного транспорта» пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов разрешенного использования Минимальное расстояние от красных линий до здания строений, сооружений для всех видов использования не менее В условиях существующей застройки минимальное расстояние устанавливается с учетом сложившейся линии застройки | м м | в соответствии с требованиями технических регламентов 5 |
| --- | --- | --- | --- |

### ».

### 1.24 В подразделе «Основные виды разрешенного использования» раздела Т-2 «Зона объектов автомобильного транспорта» добавить строку:

### «

| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
| --- | --- | --- |

».

1.25 В подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  раздела  СХ-1 «Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ»:

1.25.1  Исключить пункт 6:

«

| 6 | Минимальное расстояние от жилого дома или строения до границы соседнего участка | м | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.25.2  Исключить пункт 7:

«

| 7 | Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы до границы соседнего участка | м | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.25.3 Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

| 8 | Минимальное расстояние от границы участка до хозяйственных построек | м | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.25.4 Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

| 9 | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений для всех видов использования | м | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

».

# Приложение 2

# к решению Череповецкой

# городской Думы

# Приложение 3

# к Правилам землепользования

# и застройки города

Карта градостроительного зонирования

# Приложение 3

# к решению Череповецкой

# городской Думы

# Приложение 4

# к Правилам землепользования

# и застройки города

Карта границ зон с особыми условиями использования территории

Карта границ территорий объектов культурного наследия